| Наименование редакции сметных нормативов | ТНБ-ЛО-2001 г. (Редакция 2014 г.) |
| --- | --- |
| Наименование программного продукта | Сметный калькулятор 3.5.44 |

(наименование стройки)

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино ул.Капральская дом 19

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома

(наименование конструктивного решения)

| Составлен | Базисно-индексным | Методом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание: | Дефектная ведомость |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация |  |  |

| Составлен(а) в текущем уровне цен на |  | Июль 2022 г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость работ: | 2796.00 (139.36) |  | т. руб. | Средства на оплату труда рабочих | 952.68 | т. руб. |
| в том числе: |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 3370.37 | чел.-ч. |
| строительных работ | 2796.00 (139.36) |  | т. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 94.86 | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | т. руб. |  |  |  |
| оборудования |  |  | т. руб. | Расчетный измеритель |  |  |
| прочих затрат |  |  | т. руб. | конструктивного решения |  |  |

| № | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |  |  | Сметная стоимость |  |  | Индексы | Сметная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | измерения |  |  |  | в базисном уровне цен (в текущем |  |  |  | стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  | уровне цен (гр. 8) для ресурсов, |  |  |  | в текущем |
|  |  |  |  |  |  |  | отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  | уровне |
|  |  |  |  | на еденицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | цен, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Замена стояков холодного водоснабжения на (160 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 8.52 |  | 8.52 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 415.92 |  | 3543.64 | 16.10 | 57052.60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3.96 |  | 33.74 | 9.85 | 332.33 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0.49 |  | 4.18 | 16.10 | 67.21 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 7.06 |  | 60.15 | 28.63 | 1722.13 |
| 1.1 | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 1 | 1.8744 | 0 |  | 0 | 28.63 | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 34.66 |  | 295.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.2 |  | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 426,94 |  | 3637,53 |  | 59107,06 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 3547.82 |  | 57119.82 |
|  | Пр/812-099.1 | НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 2483.47 |  | 39983.87 |
|  | Пр/774-099.1 | СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 1419.13 |  | 22847.92 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 7540.13 |  | 121938.85 |
| 2 | ТЕР 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 6.72 |  | 6.72 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2429.18 | 1,15 | 18772.70 | 16.10 | 302240.47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 62.92 | 1,25 | 528.53 | 10.14 | 5359.27 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5.00 |  | 42.00 | 16.10 | 676.20 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 51.14 |  | 343.66 | 4.62 | 1587.71 |
| 2.1 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.40х6,7 Py.20 | м | (П) |  | 672 | 198.75 |  | 133560 |  | 133560 |
| 2.2 | прайс | Тройник 40х20х40 | шт. | (П) |  | 240 | 42 |  | 10080 |  | 10080 |
| 2.3 | прайс | Муфта PP-R Дн.40 | шт. | (П) |  | 240 | 25 |  | 6000 |  | 6000 |
| 2.4 | прайс | Хомут с резиновой прокладкой М8 (40-45) без комплекта | шт. | (П) |  | 480 | 15 |  | 7200 |  | 7200 |
| 2.5 | прайс | Винт-шуруп М8х100 | шт. | (П) |  | 480 | 4.8 |  | 2304 |  | 2304 |
| 2.6 | 507-3643 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | -93.7 | 1 | -629.664 | 21.62 |  | -13613,34 | 4.62 | -62893,61 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 162.4 |  | 1091.33 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 5 |  | 33.60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 2543,24 |  | 6031,55 |  | 405437,85 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 18814.70 |  | 302916.67 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 13170.29 |  | 212041.67 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 7525.88 |  | 121166.67 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 26726.37 |  | 738624.41 |
| 3 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3576.51 | 1,15 | 7403.38 | 16.10 | 119194.42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 68.99 | 1,25 | 155.23 | 10.23 | 1587.98 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 7.00 |  | 15.75 | 16.10 | 253.58 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 279.63 |  | 503.33 | 9.6 | 4832.01 |
| 3.1 | 507-2970 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | -8.99 | 1 | -16.182 | 23.36 |  | -378,01 | 9.6 | -3628,91 |
| 3.2 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.20х3,4 Py.20 | м | (П) |  | 180 | 41.5 |  | 7470 |  | 7470 |
| 3.3 | прайс | Угольник Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 480 | 67 |  | 32160 |  | 32160 |
| 3.4 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 вн.р. | шт. | (П) |  | 240 | 127 |  | 30480 |  | 30480 |
| 3.5 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 240 | 133 |  | 31920 |  | 31920 |
| 3.6 | прайс | Угольник Дн.20х90 гр | шт. | (П) |  | 960 | 6 |  | 5760 |  | 5760 |
| 3.7 | прайс | Тройник чугун. оц.Ду 15 (1/2") | шт. | (П) |  | 240 | 52 |  | 12480 |  | 12480 |
| 3.8 | прайс | Кран шаровой полипропиленовый 20 мм | шт. | (П) |  | 240 | 263 |  | 63120 |  | 63120 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 190.24 |  | 342.43 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 7 |  | 12.60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3925,13 |  | 7683,93 |  | 305375,49 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 7419.13 |  | 119447.99 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 5193.39 |  | 83613.60 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 2967.65 |  | 47779.20 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 15844.97 |  | 436768.29 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 50111.00 |  | 1297332.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 29720.00 |  | 478487.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 718.00 |  | 7280.00 |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 62.00 |  | 997.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 907.00 |  | 284153.00 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | 479484.00 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 20847.00 |  | 335639.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 11913.00 |  | 191794.00 |
|  |  | Итого оборудовани (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 50111.00 |  | 1297332.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Замена стояков горячего водоснабжения (160 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 7.56 |  | 7.56 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 450.58 |  | 3406.39 | 16.10 | 54842.88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3.96 |  | 29.94 | 9.85 | 294.89 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0.25 |  | 1.89 | 16.10 | 30.43 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 14.65 |  | 110.75 | 28.63 | 3170.89 |
| 1.1 | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 1 | 1.6632 | 0 |  | 0 | 28.63 | 0 |
| 1.2 | прайс | Круг отрезной 125х2,5х22 мм | шт. | (П) |  | 1 | 29 |  | 29 |  | 29 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 34.66 |  | 262.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.1 |  | 0.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 469,19 |  | 3547,08 |  | 58337,65 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 3408.28 |  | 54873.31 |
|  | Пр/812-099.1 | НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 2385.80 |  | 38411.32 |
|  | Пр/774-099.1 | СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 1363.31 |  | 21949.32 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 7296.19 |  | 118698.29 |
| 2 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 5.76 |  | 5.76 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1943.93 | 1,15 | 12876.59 | 16.10 | 207313.10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 56.99 | 1,25 | 410.33 | 10.15 | 4164.83 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5.00 |  | 36.00 | 16.10 | 579.60 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 1329.76 |  | 7659.42 | 4.54 | 34773.76 |
| 2.1 | 507-3642 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | -93.8 | 1 | -540.288 | 13.86 |  | -7488,39 | 4.54 | -33997,30 |
| 2.2 | прайс | Труба PP-R SDR 7,4 армир.стекловолокном белый Дн.32х4,4 Py.20 | м | (П) |  | 576 | 118.5 |  | 68256 |  | 68256 |
| 2.3 | прайс | Тройник 32х20х32 | шт. | (П) |  | 240 | 23 |  | 5520 |  | 5520 |
| 2.4 | прайс | Угольник Дн.32х45гр. | шт. | (П) |  | 480 | 16 |  | 7680 |  | 7680 |
| 2.5 | прайс | Угольник Дн.32х90гр. | шт. | (П) |  | 480 | 21 |  | 10080 |  | 10080 |
| 2.6 | прайс | Муфта Дн.32х1" в.р. | шт. | (П) |  | 480 | 238 |  | 114240 |  | 114240 |
| 2.7 | прайс | Муфта Дн.32 | шт. | (П) |  | 480 | 14 |  | 6720 |  | 6720 |
| 2.8 | прайс | Хомут с резиновой прокладкой М8 (32-35) без комплекта | шт. | (П) |  | 480 | 14 |  | 6720 |  | 6720 |
| 2.9 | прайс | Винт-шуруп М8х100 | шт. | (П) |  | 480 | 4.8 |  | 2304 |  | 2304 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 121.8 |  | 701.57 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 5 |  | 28.80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3330,68 |  | 13457,94 |  | 433774,38 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 12912.59 |  | 207892.70 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 9038.81 |  | 145524.89 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 5165.04 |  | 83157.08 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 27661.79 |  | 662456.35 |
| 3 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3576.51 | 1,15 | 7403.38 | 16.10 | 119194.42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 125.97 | 1,25 | 283.43 | 10.23 | 2899.51 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 7.00 |  | 15.75 | 16.10 | 253.58 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 278.44 |  | 501.19 | 9.6 | 4811.44 |
| 3.1 | 507-2970 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | -8.99 | 1 | -16.182 | 23.36 |  | -378,01 | 9.6 | -3628,91 |
| 3.2 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.20х3,4 Py.20 | м | (П) |  | 180 | 41.5 |  | 7470 |  | 7470 |
| 3.3 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 вн.р. | шт. | (П) |  | 240 | 127 |  | 30480 |  | 30480 |
| 3.4 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 240 | 122 |  | 29280 |  | 29280 |
| 3.5 | прайс | Кран шаровой полипропиленовый 20 мм | шт. | (П) |  | 240 | 163 |  | 39120 |  | 39120 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 190.24 |  | 342.43 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 7 |  | 12.60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3980,92 |  | 7809,99 |  | 229626,47 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 7419.13 |  | 119447.99 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 5193.39 |  | 83613.60 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 2967.65 |  | 47779.20 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 15971.03 |  | 361019.27 |
| 4 | ТЕРр 65-6-20 | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Смена полотенцесушителей | 100 приборов | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2402.84 |  | 5766.82 | 16.10 | 92845.80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 33.95 |  | 81.48 | 8.18 | 666.51 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10.30 |  | 24.72 | 16.10 | 397.99 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 5471.93 | 0 | 0 | 43.91 | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 139.7 |  | 335.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 2 |  | 4.80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 7908,72 |  | 5848,30 |  | 93512,31 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 5791.54 |  | 93243.79 |
|  | Пр/812-099.2 | НР: Внутренние санитарно-технические работы смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 4054.08 |  | 65270.65 |
|  | Пр/774-099.2 | СП: Внутренние санитарно-технические работы смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 2316.62 |  | 37297.52 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 12219.00 |  | 196080.48 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2: |  |  |  |  |  |  | 63148.00 |  | 1338254.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 29453.00 |  | 474196.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 805.00 |  | 8026.00 |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 78.00 |  | 1262.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 8271.00 |  | 333029.00 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | 475458.00 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 20672.00 |  | 332820.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 11813.00 |  | 190183.00 |
|  |  | Итого оборудовани (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 63148.00 |  | 1338254.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  | 135119 |  | 2635607 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 59173.00 |  | 952683.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1523.00 |  | 15306.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 11013.60 |  | 740618.40 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 954942.00 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 41519.00 |  | 668459.00 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 23726.00 |  | 381977.00 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  | 139364.59 |  | 2796000.15 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 135119 |  | 2635607 |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  |  |  | 135119 |  | 2635607 |
|  |  | Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов 123436.40 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 668459.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 381977.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 2609.40) / 100 * 20 | % | 20 |  |  |  |  | 4246 | 20 | 160393 |
|  |  | Итого по по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 139365 |  | 2 796 000,0 |

Составил: ___________________   /Орлова Е.В./

Проверил: ___________________   /Александрова Р.А./