| Наименование редакции сметных нормативов | ТНБ-ЛО-2001 г. (Редакция 2014 г.) |
| --- | --- |
| Наименование программного продукта | Сметный калькулятор 3.5.44 |

(наименование стройки)

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино ул.Лесная дом 6

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома

(наименование конструктивного решения)

| Составлен | Базисно-индексным | Методом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание: | Дефектная ведомость |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация |  |  |

| Составлен(а) в текущем уровне цен на |  | Июль 2022 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость работ: | 3366.85 (167.82) |  | т. руб. | Средства на оплату труда рабочих | 1147.17 | т. руб. |
| в том числе: |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 4058.50 | чел.-ч. |
| строительных работ | 3366.85 (167.82) |  | т. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 114.22 | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | т. руб. |  |  |  |
| оборудования |  |  | т. руб. | Расчетный измеритель |  |  |
| прочих затрат |  |  | т. руб. | конструктивного решения |  |  |

| .№ | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |  |  | Сметная стоимость |  |  | Индексы | Сметная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | измерения |  |  |  | в базисном уровне цен (в текущем |  |  |  | стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  | уровне цен (гр. 8) для ресурсов, |  |  |  | в текущем |
|  |  |  |  |  |  |  | отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  | уровне |
|  |  |  |  | на еденицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | цен, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Замена стояков холодного водоснабжения на (289 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 10.2595 |  | 10.2595 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 415.92 |  | 4267.13 | 16.10 | 68700.79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3.96 |  | 40.63 | 9.85 | 400.18 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0.49 |  | 5.03 | 16.10 | 80.94 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 7.06 |  | 72.43 | 28.63 | 2073.73 |
| 1.1 | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 1 | 2.25709 | 0 |  | 0 | 28.63 | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 34.66 |  | 355.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.2 |  | 2.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 426,94 |  | 4380,19 |  | 71174,71 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 4272.16 |  | 68781.73 |
|  | Пр/812-099.1 | НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 2990.51 |  | 48147.21 |
|  | Пр/774-099.1 | СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 1708.86 |  | 27512.69 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 9079.56 |  | 146834.61 |
| 2 | ТЕР 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 8.092 |  | 8.092 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2429.02 | 1,15 | 22603.97 | 16.10 | 363923.92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 62.92 | 1,25 | 636.44 | 10.14 | 6453.46 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5.00 |  | 50.58 | 16.10 | 814.26 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 51.89 |  | 419.89 | 4.62 | 1939.91 |
| 2.1 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.40х6,7 Py.20 | м | (П) |  | 809.2 | 198.75 |  | 160828 |  | 160828 |
| 2.2 | прайс | Тройник 40х20х40 | шт. | (П) |  | 289 | 42 |  | 12138 |  | 12138 |
| 2.3 | прайс | Муфта PP-R Дн.40 | шт. | (П) |  | 289 | 25 |  | 7225 |  | 7225 |
| 2.4 | прайс | Хомут с резиновой прокладкой М8 (40-45) без комплекта | шт. | (П) |  | 578 | 15 |  | 8670 |  | 8670 |
| 2.5 | прайс | Винт-шуруп М8х100 | шт. | (П) |  | 578 | 4.8 |  | 2774 |  | 2774 |
| 2.6 | 507-3643 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | -93.7 | 1 | -758.2204 | 21.62 |  | -16392,72 | 4.62 | -75734,39 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 162.4 |  | 1314.14 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 5 |  | 40.46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 2543,83 |  | 7267,58 |  | 488217,90 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 22654.55 |  | 364738.18 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 15858.19 |  | 255316.73 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 9061.82 |  | 145895.27 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 32187.59 |  | 889429.90 |
| 3 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2.1675 |  | 2.1675 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3576.51 | 1,15 | 8914.90 | 16.10 | 143529.89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 68.99 | 1,25 | 186.92 | 10.23 | 1912.19 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 7.00 |  | 18.97 | 16.10 | 305.35 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 280.66 |  | 608.33 | 9.6 | 5839.97 |
| 3.1 | 507-2970 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | -8.99 | 1 | -19.485825 | 23.36 |  | -455,19 | 9.6 | -4369,81 |
| 3.2 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.20х3,4 Py.20 | м | (П) |  | 216.75 | 41.5 |  | 8995 |  | 8995 |
| 3.3 | прайс | Угольник Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 578 | 67 |  | 38726 |  | 38726 |
| 3.4 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 вн.р. | шт. | (П) |  | 289 | 127 |  | 36703 |  | 36703 |
| 3.5 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 289 | 133 |  | 38437 |  | 38437 |
| 3.6 | прайс | Угольник Дн.20х90 гр | шт. | (П) |  | 1156 | 6 |  | 6936 |  | 6936 |
| 3.7 | прайс | Тройник чугун. оц.Ду 15 (1/2") | шт. | (П) |  | 289 | 52 |  | 15028 |  | 15028 |
| 3.8 | прайс | Кран шаровой полипропиленовый 20 мм | шт. | (П) |  | 289 | 263 |  | 76007 |  | 76007 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 190.24 |  | 412.35 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 7 |  | 15.17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3926,16 |  | 9254,96 |  | 367744,24 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 8933.87 |  | 143835.24 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 6253.71 |  | 100684.67 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 3573.55 |  | 57534.10 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 19082.22 |  | 525963.01 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 60349.00 |  | 1562228.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 35786.00 |  | 576155.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 864.00 |  | 8766.00 |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 75.00 |  | 1201.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 1101.00 |  | 342216.00 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | 577356.00 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 25102.00 |  | 404149.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 14344.00 |  | 230942.00 |
|  |  | Итого оборудовани (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 60349.00 |  | 1562228.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Замена стояков горячего водоснабжения (289 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 9.1035 |  | 9.1035 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 450.58 |  | 4101.86 | 16.10 | 66039.95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3.96 |  | 36.05 | 9.85 | 355.09 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0.25 |  | 2.28 | 16.10 | 36.64 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 14.65 |  | 133.37 | 28.63 | 3818.28 |
| 1.1 | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 1 | 2.00277 | 0 |  | 0 | 28.63 | 0 |
| 1.2 | прайс | Круг отрезной 125х2,5х22 мм | шт. | (П) |  | 1 | 29 |  | 29 |  | 29 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 34.66 |  | 315.53 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.1 |  | 0.91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 469,19 |  | 4271,28 |  | 70242,31 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 4104.14 |  | 66076.59 |
|  | Пр/812-099.1 | НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 2872.90 |  | 46253.61 |
|  | Пр/774-099.1 | СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 1641.66 |  | 26430.64 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 8785.84 |  | 142926.56 |
| 2 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 6.936 |  | 6.936 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1943.93 | 1,15 | 15505.56 | 16.10 | 249639.52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 56.99 | 1,25 | 494.10 | 10.15 | 5015.15 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5.00 |  | 43.35 | 16.10 | 697.94 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 1329.76 |  | 9223.22 | 4.54 | 41873.40 |
| 2.1 | 507-3642 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | -93.8 | 1 | -650.5968 | 13.86 |  | -9017,27 | 4.54 | -40938,41 |
| 2.2 | прайс | Труба PP-R SDR 7,4 армир.стекловолокном белый Дн.32х4,4 Py.20 | м | (П) |  | 693.6 | 118.5 |  | 82192 |  | 82192 |
| 2.3 | прайс | Тройник 32х20х32 | шт. | (П) |  | 289 | 23 |  | 6647 |  | 6647 |
| 2.4 | прайс | Угольник Дн.32х45гр. | шт. | (П) |  | 578 | 16 |  | 9248 |  | 9248 |
| 2.5 | прайс | Угольник Дн.32х90гр. | шт. | (П) |  | 578 | 21 |  | 12138 |  | 12138 |
| 2.6 | прайс | Муфта Дн.32х1" в.р. | шт. | (П) |  | 578 | 238 |  | 137564 |  | 137564 |
| 2.7 | прайс | Муфта Дн.32 | шт. | (П) |  | 578 | 14 |  | 8092 |  | 8092 |
| 2.8 | прайс | Хомут с резиновой прокладкой М8 (32-35) без комплекта | шт. | (П) |  | 578 | 14 |  | 8092 |  | 8092 |
| 2.9 | прайс | Винт-шуруп М8х100 | шт. | (П) |  | 578 | 4.8 |  | 2774 |  | 2774 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 121.8 |  | 844.81 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 5 |  | 34.68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3330,68 |  | 16205,61 |  | 522336,65 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 15548.91 |  | 250337.45 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 10884.24 |  | 175236.22 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 6219.56 |  | 100134.98 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 33309.41 |  | 797707.85 |
| 3 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2.1675 |  | 2.1675 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3576.51 | 1,15 | 8914.90 | 16.10 | 143529.89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 125.97 | 1,25 | 341.30 | 10.23 | 3491.50 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 7.00 |  | 18.97 | 16.10 | 305.35 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 278.44 |  | 603.52 | 9.6 | 5793.78 |
| 3.1 | 507-2970 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | -8.99 | 1 | -19.485825 | 23.36 |  | -455,19 | 9.6 | -4369,81 |
| 3.2 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.20х3,4 Py.20 | м | (П) |  | 216.75 | 41.5 |  | 8995 |  | 8995 |
| 3.3 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 вн.р. | шт. | (П) |  | 289 | 127 |  | 36703 |  | 36703 |
| 3.4 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 289 | 122 |  | 35258 |  | 35258 |
| 3.5 | прайс | Кран шаровой полипропиленовый 20 мм | шт. | (П) |  | 289 | 163 |  | 47107 |  | 47107 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 190.24 |  | 412.35 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 7 |  | 15.17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3980,92 |  | 9404,53 |  | 276508,36 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 8933.87 |  | 143835.24 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 6253.71 |  | 100684.67 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 3573.55 |  | 57534.10 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 19231.79 |  | 434727.13 |
| 4 | ТЕРр 65-6-20 | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Смена полотенцесушителей | 100 приборов | 2.89 |  | 2.89 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2402.84 |  | 6944.21 | 16.10 | 111801.78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 33.95 |  | 98.12 | 8.18 | 802.59 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10.30 |  | 29.77 | 16.10 | 479.25 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 5471.93 | 0 | 0 | 43.91 | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 139.7 |  | 403.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 2 |  | 5.78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 7908,72 |  | 7042,33 |  | 112604,37 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 6973.98 |  | 112281.03 |
|  | Пр/812-099.2 | НР: Внутренние санитарно-технические работы смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 4881.79 |  | 78596.72 |
|  | Пр/774-099.2 | СП: Внутренние санитарно-технические работы смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 2789.59 |  | 44912.41 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 14713.71 |  | 236113.50 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2: |  |  |  |  |  |  | 76041.00 |  | 1611475.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 35467.00 |  | 571011.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 970.00 |  | 9664.00 |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 94.00 |  | 1519.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 9960.00 |  | 401016.00 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | 572530.00 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 24893.00 |  | 400771.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 14224.00 |  | 229012.00 |
|  |  | Итого оборудовани (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 76041.00 |  | 1611475.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  | 162710 |  | 3173703 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 71253.00 |  | 1147166.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1834.00 |  | 18430.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 13273.20 |  | 891878.40 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1149886.00 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 49995.00 |  | 804920.00 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 28568.00 |  | 459954.00 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  | 167824.07 |  | 3366850.48 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 162710 |  | 3173703 |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  |  |  | 162710 |  | 3173703 |
|  |  | Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов 148646.40 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 804920.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 459954.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 3142.00) / 100 * 20 | % | 20 |  |  |  |  | 5114 | 20 | 193147 |
|  |  | Итого по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 167824 |  | 3 366 850,0 |

Составил: ___________________   /Орлова Е.В./

Проверил: ___________________   /Александрова Р.А./